ANTET AKRO

Nr. /16.01.2025

OFERTĂ COMERCIALA

STAŢIE DE TRATAREA APEI   Qmax =10 m3/h- com Oarta de Jos

Va transmitem, atasat, oferta pentru echipamentele statiei de tratare cu un debit maxim Q= 10 m3/h. Statia de tratare include treapta de biofiltrare in vederea reducerii concentratiei de amoniu din apa bruta,  conform fluxului de tratare solicitat. . Componenta statiei de tratare si pretul ofertat sunt prezentate in cele ce urmeaza.

| 1.UTILAJE STATIE TRATARE APA |  | Valoare (euro) fara TVA | Valoare (lei) fara TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grup suflante de aerare Suflante de aerare (1A+1R) Qs= 47 m3/h; Hs= 470 mbar, Ps= 1,5 kW Aerarea se face prin intermediul unei retele cu bule fine |  |  |
| 2 | Pompa dozare coagulant Q= 5 l/h ; P= 5 bar ; Vrezervor = 100 l |  |  |
| 3 | Pompa dozare nutrienti Q= 6 l/h ; P= 5 bar ; Vrezervor = 100 l |  |  |
| 4 | Grup de pompe admisie/spalare (3 pompe: 2A+1R) Tip Grundfos CR 64-1 Qp=28 mc/h; Hp= 20 mcA, Pp= 4,0 kW: Alimentare prin convertizor |  |  |
| 5 | Biofiltre pentru eliminarea amoniului- 2 buc 63 x 86” Material umplutura: - nisip cuartos - carbune activ |  |  |
| 6 | Compresoare aerare biofiltre – 2 buc Caracteristici Tip: compresor cu piston fara ulei Pmax= 10 bar U: 400 V/5/50 Hz Qasp= 486 l/min Qref= 330 l/min P= 3 kW |  |  |
| 7 | Instalatie de dozare hipoclorit de sodiu pentru dezinfectie finala Componenta Pompe dozatoare- 2 buc (1A+1R) Qmax= 6 l/h Pompa de dozare cu diafragma, compactă cu deplasare pozitivă, cu acționare cu turație variabilă - dozare manuală de la 0.1 la 100%. Rezervor reactiv V= 100 l- 2 buc |  |  |
| 8 | TA de automatizare, senzori si traductoare Include: a)Tablou de automatizare b)Senzori si traductoare: -Senzori de nivel cu contact electric 6 buc.;-Senzori de nivel continuu 3 buc ; Debitmetre electromagnetice 4 buc ;Traductor pH, T 2 buc ;-Analizor de clor liber dizolvat: 1 buc;- Traductor de presiune 0...6 bar: 4 buc; Sistem SCADA max 50 obiecte |  |  |
| Valoare echipamente statie de tratare |  | 161.180,00 | 805.900,00 |

| 2.UTILAJE LINIA NAMOLULUI |  | Valoare (euro) fara TVA | Valoare (lei) fara TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompe recirculare apa de spalare (1A+1R) tip Faggiolatti B271T6D4, bromz, rotor semideschis, Q= 3, 8 mc/h; H= 11,5 mCA; P=1,1 kW |  |  |
| 2 | Vana cutit cu actionare electrica evacuare namol, DN 75 |  |  |
| 3 | Mixer submersibil namol; P=0,7 kW; N= 1350 rpm |  |  |
| 4 | Instalatie de deshidratare namol cu 3 saci |  |  |
| Valoare linia de tratare a namolului |  | 21.300,00 | 106.500,00 |

| Total valoare echipamente si materiale de montaj statie de tratare + linia namolului | 182.480,00 | 912.400,00 |
| --- | --- | --- |

OFERTA NU INCLUDE

| Nr. crt | Obiect |
| --- | --- |
| 1 | Rezervor de aerare, apa bruta si fundatia aferenta |
| 2 | Rezervor tampon apa tratata si fundatia aferenta |
| 3 | Grupul de pompe distributie |
| 4 | Bazinele sistemului de recuperare a apei de spalare si tratare a namolului |
| 5 | Fundatia cladire usoara a statiei de tratare |

Nota:

Sunt incluse lucrari de proiectare instalatii tehnologice ,lucrari electrice si automatizare.

SEMNATURI AKRO